Etude en résistance des matériaux

Objectif :	Vérifier la résistance de l’axe Biellettes - Levier de l’unité de marquage et déterminer le 		coefficient de sécurité.

On donne : 	Le dessin d’ensemble.

Les 3D ci-dessous.

La courbe des efforts transmis par les biellettes (Document DT 7).

Acier de Résistance pratique au glissement Rpg = 215 MPa.

Axe Biellettes - Levier

Question 5-1 : On demande :

- De repasser en couleur la ou les section(s) cisaillée(s) sur la mise en plan de l’embiellage

ci-contre.

- De relever sur la courbe des efforts transmis par l’Embiellage sur le Levier, la force maxi

atteinte :

F maxi = 76700 N

- De calculer la contrainte maxi dans l’axe Biellettes – Levier :

 = F / S = 76700 / [2 x ( x 20²)] = 30,5 MPa

Mise en plan de l’embiellage

sur laquelle on vous demande de colorier

la ou les section(s) cisaillée(s).

- D’indiquer si l’axe résistera à cet effort et si oui, de donner la valeur du coefficient de sécurité :

Oui, l’axe résistera car 30,5 Mpa < 215 Mpa

Le coefficient de sécurité est de 215 / 30,5 = 7

Levier

Axe étudié

Biellette

# Correction

# DR 6

/ 5 pts