B

D

E

Unité de marquage

A

On donne : Ci-dessous, le dessin du mécanisme après une rotation de 1,8 secondes du Levier par rapport à sa position ouverte. Cette valeur correspond au moment où la tête de marquage entre en contact avec la tôle. Afin de vérifier le cahier des charges, la vitesse durant la phase d’entrée en contact avec la pièce à marquer ne doit pas dépasser 12 mm/s.

Question 3-3 :

On demande de :

- Relever la valeur de  correspondant à la position ci-dessous sur le DT 10 :

- Calculer la vitesse  VBL/E  en mm/s et tracer ce vecteur sur la figure ci-dessous:

VB = .r = 0,069270 x 60 = 4,15 mm/s

- Afin de déterminer graphiquement la vitesse  VEL/E  (vitesse au point de contact avec la pièce à marquer), faites « tourner »  VBL/E  autour de D, Centre Instantané de Rotation, afin d’amener son point d’application sur la droite DE. A vous de poursuivre la construction graphique afin de déterminer la vitesse du point E.

Echelle : 10 mm             2 mm/s

- Dire si la vitesse d’entrée en contact avec la pièce à marquer est convenable et justifier :

OUI car 		 = 10,4 mm/s   <    12 mm/s

Distances :	DB = 60 mm

DE = 150 mm

 = 0,069270 rad / s

Analyse statique de l’unité de marquage

Objectif :	Vérifier l’effort de marquage.

On donne :	Ø Vérin = 125 mm

Pression d’utilisation = 5 bars

1 bar  = 1 daN/cm² =  0,1 N/mm²  = 0,1 MPa

Question 4-1 :

On demande de déterminer l’effort de poussée du vérin, cette valeur étant nécessaire à la réalisation de l’étude mécanique informatique. Vous ferez apparaître vos calculs :

Représenter, sur la tige du vérin ci-contre, les actions

mécaniques extérieures (aucune échelle imposée).

On donne :	la courbe des efforts transmis par l’Embiellage au Levier au niveau de la liaison pivot-glissant (Voir document DT 7), établie par un logiciel de mécanique paramétré avec la valeur de l’effort de poussée que vous venez de calculer.

Question 4-2 :

On demande d’analyser puis commenter cette courbe et ses deux phases. Vous pouvez la confronter à la courbe de la vitesse du Levier / Embase (Document DT 10).

Dans la première phase (qui dure environ 1,5 s), l’effort transmis par l’embiellage au levier augmente alors que la vitesse du levier diminue. Dans la deuxième phase (0,5 dernières secondes), l’effort reste pratiquement constant et maximum alors que la vitesse devient constante. (Très bonne réponse si : cette 2ème phase correspond au moment où les galets roulent sur les cames).

Question 4-3 :

Relever sur cette même courbe des efforts transmis par l’Embiellage au Levier (DT 7), la valeur de l’effort à 1,6 secondes.

Bbielle/levier  = 75100 N

Fpoussée  = 6130 N

# Correction

# DR 4

Notation :  VEL/E  =  VELevier/Embase 

VBL/E

VBL/E

VEL/E

VEL/E

P = F / S

F = P x S

F = 5 x ( x 6,25²)

Fpoussée

FA

(Rappel : V=ω.r)

/ 3 pts

/ 4 pts