Y

X

Z

0

Analyse fonctionnelle et structurelle de l’unité de marquage

Objectif :	Définir les sous-ensembles cinématiques et leurs mouvements.

On donne :	Le dessin d’ensemble de l’unité de marquage (document DT 2).

La nomenclature (DT 3) et des vues isométriques (DT 1).

Le schéma cinématique minimal ci-contre.

Le graphe de structure (document DT 6).

Question 1-1 :

On demande de compléter les classes d’équivalences cinématiques suivantes :

SE1 - Embase 	  = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,26 }

SE2 - Piston		  = { 32,33,34,19,35 }

SE3 - Galet		  = { 31, 29 }

SE4 - Embiellage	  = { 28,30 }

SE5 – Levier		  = { 19b,23,25, 27 }

Question 1-2 :

En vous aidant du schéma ci-contre, on vous demande de compléter le tableau suivant en indiquant les degrés de liberté (par « 1 » s’il existe et par « 0 » s’il n’existe pas), le nom des liaisons ainsi que les classes d’équivalences concernées.

| Liaison | Liaison entre … | Degrés de liberté |  |  |  |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L 1 | SE 1 et SE 2 | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz | Linéaire annulaire |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| L 2 | SE 1 et SE 5 | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz | Pivot |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| L 3 | SE 4 et SE 5 | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz | Pivot glissant |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |

SE 2

SE 3

SE 4

SE 5

Schéma cinématique de l’unité de marquage

L1

L2

L3

SE 1

# CorrectionDR 1

/ 8 pts